ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ

เรื่อง    การตรวจรับการจ้างตามโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล  (4  จุด)

จำนวน  1  โครงการ

......................................................................

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ   ได้ตกลงราคาโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล  (4  จุด)  จำนวน  1  โครงการ  ตำบลสำนักตะคร้อ  อำเภอเทพารักษ์  จังหวัดนครราชสีมา  ตามสัญญาซื้อขายเลขที่  4/2557   ลงวันที่  9  มกราคม  2557   จัดจ้าง  บริษัท  เอสพี อินเตอร์เนชั่นแนล ซัพพลาย  จำกัด  เลขที่  99/69  หมู่ที่  4  แขวงทุ่งสองห้อง  เขตหลักสี่  จังหวัดกรุงเทพมหานคร    โดยดำเนินการดังนี้

กล้องวงจรปิด  IP  (CCTV)  แบบมุมมองคงที่   (IP  FIXED  Camera)  พร้อมอุปกรณ์ในการติดตั้งครบชุด  จำนวน  1  ชุด  (4  จุด)    โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะพื้นฐานของกล้องโทรทัศน์วงจรปิด  IP  แบบมุมมองคงที่  (IP  FIXED  Camera)  ดังนี้

1.  เป็นกล้องวงจรปิดชนิด  Infrared  Camera  ที่ติดตั้งด้วยมุมมองภาพแบบคงที่

2.  สามารถแสดงภาพได้ทั้งกลางวันและกลางคืน  (Day / night  Camera)  โดยมีการควบคุมการเคลื่อนที่  IR  Filter  อัตโนมัติในตัวกล้องเมื่อเปลี่ยนโหมดการบันทึกภาพ

3.  มีระบบการ  Scan  ภาพแบบ  PROGRESSIVE  Scan  หรือดีกว่า

4.  มีขนาดตัวรับภาพไม่เล็กกว่า  1/3  ชนิด  CCD  หรือ  CMOS  หรือ  MOS  หรือดีกว่าพร้อมเลนส์อยู่ภายในตัวก้องหรือมีเลนส์แบบต่อภายนอกที่เป็นชนิดปรับช่องรับแสง  (Iris)  แบบอัตโนมัติได้

5.  สามารถตั้งค่าการแสดงรายละเอียดภาพ  สำหรับพื้นที่ทั่วไปและสำหรับพื้นที่สำคัญให้แตกต่างกันได้และสามารถส่งสัญญาณภาพได้ที่  25  FPS  หรือดีกว่า

6.  มีความละเอียดของกล้องตั้งแต่  2  Mega Pixels  ขึ้นไปหรือ  Full  HD  1080 p  หรือดีกว่า

7.  มีความไวแสงน้อยสุดไม่มากกว่า  0.5  LUX  สำหรับการแสดงภาพสี  (Day Mode)  และไม่มากกว่า  0.05  LUX  สำหรับการแสดงภาพขาวดำ  (Night  Mode)  หรือดีกว่า

8.  มีระบบปรับภาพอัตโนมัติ  Back  Focus  หรือดีกว่า  เพื่อให้ภาพที่มีความคมชัดทั้งเวลากลางวันและเวลากลางคืนสำหรับพื้นที่สำคัญ

9.  สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกต่างของแสงมาก  (Wide Dynamic  Rang)

10.  รองรับการส่งสัญญาณภาพแบบ  Multi  Steam  สำหรับพื้นที่สำคัญ

11.  ส่งสัญญาณภาพแบบ  ONVIF  H.264  หรือเทียบเท่า

12.  สามารถทำงานผ่านระบบเครือข่ายตามมาตรฐาน  IPv4  หรือ  IPv6  ได้

13.  ตัวกล้องได้มาตรฐาน  IP  66  หรือติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมสำหรับหุ้มกล้อง  (Housing)  ที่ได้มาตรฐาน  IP66  หรือดีกว่า

14.  สามารถใช้งานกับกระแสไฟฟ้าที่จ่ายออกจากอุปกรณ์แบบ  Power  Ethernet  (PoE)  ได้

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  99,996.85 บาท  (-เก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบหกบาทแปดสิบห้าสตางค์-)   เริ่มสัญญา  วันที่  10  มกราคม  2557  สิ้นสุดสัญญาวันที่   8  กุมภาพันธ์  2557  นั้น

บัดนี้โครงการดังกล่าวได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว  โดยส่งมอบงานจ้าง  เมื่อวันที่  24  มกราคม    2557     องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ  จะทำการตรวจรับในวันที่   28  มกราคม  2557   เวลา  15.00  น.  ณ   ที่ตั้งของโครงการ

-2-

จึงขอประกาศให้ประชาชนรับทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ   ณ   วันที่    28  เดือน  มกราคม  พ.ศ.  2557

(นายศรายุทธ   พูขุนทด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ