ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ

เรื่อง    ประกาศสอบราคาซื้อกล้องวงจรปิด  (CCTV)  ครั้งที่  2

......................................................................

ด้วย  องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ  ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “องค์การบริหารส่วนตำบล” มีความประสงค์จะประกาศสอบราคาซื้อกล้องวงจรปิด  CCTV  พร้อมติดตั้งครบชุด  จำนวน  1  ชุด   ราคากลางจัดซื้อเป็นเงิน    989,000.-บาท   (-เก้าแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-)  รายละเอียดดังนี้

กล้องวงจรปิด  IP  แบบมุมมองคงที่   (IP  FIXED  Camera)  พร้อมอุปกรณ์ในการติดตั้งครบชุด  จำนวน  1  ชุด  โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะพื้นฐานของกล้องโทรทัศน์วงจรปิด  IP  แบบมุมมองคงที่  (IP  FIXED  Camera)  ดังนี้

1.  เป็นกล้องวงจรปิดชนิด  IP/Network  Camera  ที่ติดตั้งด้วยมุมมองภาพแบบคงที่

2.  สามารถแสดงภาพได้ทั้งกลางวันและกลางคืน  (Day / night  Camera)  โดยมีการควบคุมการเคลื่อนที่  IR  Filter  อัตโนมัติในตัวกล้องเมื่อเปลี่ยนโหมดการบันทึกภาพ

3.  มีระบบการ  Scan  ภาพแบบ  PROGRESSIVE  Scan  หรือดีกว่า

4.  มีขนาดตัวรับภาพไม่เล็กกว่า  1/3  ชนิด  CCD  หรือ  CMOS  หรือ  MOS  หรือดีกว่าพร้อมเลนส์อยู่ภายในตัวก้องหรือมีเลนส์แบบต่อภายนอกที่เป็นชนิดปรับช่องรับแสง  (Iris)  แบบอัตโนมัติได้

5.  สามารถตั้งค่าการแสดงรายละเอียดภาพ  สำหรับพื้นที่ทั่วไปและสำหรับพื้นที่สำคัญให้แตกต่างกันได้และสามารถส่งสัญญาณภาพได้ที่  25  FPS  หรือดีกว่า

6.  มีความละเอียดของกล้องตั้งแต่  2  Mega Pixels  ขึ้นไปหรือ  Full  HD  1080 p  หรือดีกว่า

7.  มีความไวแสงน้อยสุดไม่มากกว่า  0.5  LUX  สำหรับการแสดงภาพสี  (Day Mode)  และไม่มากกว่า  0.05  LUX  สำหรับการแสดงภาพขาวดำ  (Night  Mode)  หรือดีกว่า

8.  มีระบบปรับภาพอัตโนมัติ  Back  Focus  หรือดีกว่า  เพื่อให้ภาพที่มีความคมชัดทั้งเวลากลางวันและเวลากลางคืนสำหรับพื้นที่สำคัญ

9.  สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกต่างของแสงมาก  (Wide Dynamic  Rang)

10.  รองรับการส่งสัญญาณภาพแบบ  Multi  Steam  สำหรับพื้นที่สำคัญ

11.  ส่งสัญญาณภาพแบบ  ONVIF  H.264  หรือเทียบเท่า

12.  สามารถทำงานผ่านระบบเครือข่ายตามมาตรฐาน  IPv4  หรือ  IPv6  ได้

13.  ตัวกล้องได้มาตรฐาน  IP  66  หรือติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมสำหรับหุ้มกล้อง  (Housing)  ที่ได้มาตรฐาน  IP66  หรือดีกว่า

14.  สามารถใช้งานกับกระแสไฟฟ้าที่จ่ายออกจากอุปกรณ์แบบ  Power  Ethernet  (PoE)  ได้

รายละเอียดความต้องการเพิ่มเติมทางเทคนิคตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศ

ผู้มีสิทธิเสนอราคา จะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

- เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ

- ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

-2-

3.   ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

4.   ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ  ณ  วันประกาศสอบราคา  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

กำหนดขายและยื่นซองสอบราคาในวันที่  20   เดือน  มกราคม  พ.ศ.  2557    ถึงวันที่  29  เดือน มกราคม  พ.ศ.  2557   ในวันและเวลาราชการ ณ  ส่วนการคลัง  องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ  และขายและยื่นซองสอบราคาในวันที่  30   เดือน  มกราคม  พ.ศ.  2557   เวลา 08.30 น.-16.30 น. ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ ณ  ที่ว่าการอำเภอเทพารักษ์  ชั้น  1  และ กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่  31 เดือน มกราคม   พ.ศ.2557  ตั้งแต่เวลา 10.30  น.   เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา ได้ที่  ส่วนการคลัง  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ ในราคาชุดละ  2,500.-  บาท   ในวันที่  20   เดือน  มกราคม  พ.ศ.  2557    ถึงวันที่  29  เดือน มกราคม  พ.ศ.  2557  เวลา 08.30 น.-16.30 น.   และขายและยื่นซองสอบราคาในวันที่ 30   เดือน  มกราคม  พ.ศ.  2557   เวลา 08.30 น.-16.30 น.   ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ ณ  ที่ว่าการอำเภอเทพารักษ์  ชั้น  1  ในวันและเวลาราชการ  เว้นวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์  หรือสอบถามทางโทรศัพท์ได้ที่หมายเลข  0-4422-7166   (www.samnaktakhro.go.th)

ประกาศ   ณ   วันที่  20  เดือน  มกราคม  พ.ศ.  2557

นายศรายุทธ  พูขุนทด

(นายศรายุทธ  พูขุนทด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ

รายละเอียดแนบท้ายประกาศสอบราคาซื้อ  เลขที่  1 / 2557

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่  กล้อง  CCTV  พร้อมติดตั้ง  จำนวน  1  ชุด

ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ   ลงวันที่  20  มกราคม  2557

รายละเอียดคุณลักษณะขั้นพื้นฐาน กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)

  - กล้องโทรทัศน์วงจรปิด IP แบบมุมมองคงที่ (IP Fixed Camera)

  - เป็นกล้องวงจรปิดชนิด IP/Network Camera ที่ติดตั้งด้วยมุมการมองภาพแบบคงที่

  - สามารถแสดงภาพได้ทั้งกลางวันและกลางคืน (Day / Night Camera) โดยมีการควบคุมการเลื่อน IR Filter อัตโนมัติในตัวกล้องเมื่อเปลี่ยนโหมดการบันทึกภาพ

  - มีระบบการ Scan ภาพแบบ Progressive Scan หรือดีกว่า

  - มีขนาดตัวรับภาพไม่เล็กกว่า 1/3 นิ้ว ชนิด CCD หรือ CMOS หรือ MOS หรือที่ดีกว่า พร้อมเลนส์อยู่ภายในตัวกล้อง หรือมีเลนส์แบบต่อภายนอกที่เป็นชนิดปรับช่องแสง (Iris) แบบอัตโนมัติได้

  - สามารถตั้งค่าการแสดงความละเอียดภาพ สำหรับพื้นที่ทั่วไปและสำหรับพื้นที่สำคัญ ให้แตกต่างกันได้ และสามารถส่งสัญญาณภาพได้ที่ 25 FPS หรือดีกว่า

  - มีความละเอียดของกล้องตั้งแต่  2 Mega Pixels ขึ้นไป หรือ Full HD 1080p หรือดีกว่า

  - มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า 0.5 LUX สำหรับการแสดงภาพสี (Day Mode) และไม่มากกว่า 0.05 LUX สำหรับการแสดงภาพขาวดำ (Night Mode) หรือดีกว่า

  - มีระบบปรับภาพอัตโนมัติ Back Focus เพื่อให้ภาพที่มีความคมชัดทั้งในเวลากลางวันและกลางคืนสำหรับพื้นที่สำคัญ

  - สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกต่างของแสงมาก (Wide Dynamic Rage)

  - รองรับการส่งสัญญาณภาพแบบ Multi Stream สำหรับพื้นที่สำคัญ

  - ส่งสัญญาณภาพแบบ ONVIF H.264 หรือเทียบเท่า

  - สามารถทำงานผ่านระบบเครือข่ายตามมาตรฐาน IPV4 หรือ IPV6 ได้

  - ตัวกล้องได้มาตรฐาน  IP66 หรือติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมสำหรับหุ้มกล้อง (Housing) ที่ได้มาตรฐาน IP66 หรือดีกว่า

  - สามารถใช้งานกับกระแสไฟฟ้าที่จ่ายออกจากอุปกรณ์ แบบ Power Over Ethernet (PoE) ได้

- รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะด้านทางเทคนิค (Specifications)

  - กล้องโทรทัศน์วงจรปิดสีชนิดติดตั้งมุมมองคงที่ (IP Fixed Camera) 
มีคุณลักษณะเฉพาะตามรายละเอียดคุณลักษณะขั้นพื้นฐาน ตามข้อ 1.  เป็นอย่างน้อย

  - อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (NVR-Network Video Recorder) 
มีคุณสมบัติเฉพาะด้านเทคนิคดังนี้

    - เป็นอุปกรณ์บันทึกภาพระบบดิจิตอลที่บันทึกสัญญาณภาพจากกล้องวงจรปิดลงในหน่วยความจำชนิดฮาร์ดดิสก์ ชนิด Non-PC แบบ Stand Alone

    - ใช้ระบบปฏิบัติการ Linux OS โดยสามารถควบคุมการทำงานของเครื่องผ่านทาง USB  Mouse, Remote Control และระบบเน็ตเวิร์คได้

    - รองรับการเชื่อมต่อสัญญาณภาพจากกล้อง IP Camera ได้ไม่น้อยกว่า 8 กล้อง

    - รองรับการทำงานร่วมกับกล้อง IP Camera ยี่ห้ออื่นๆ ได้ไม่น้อยกว่า 5 ยี่ห้อ

-2-

    - รองรับการทำงานของฮาร์ดดิสก์ชนิด SATA จำนวน 2 พอร์ต และรองรับความจุของฮาร์ดดิสก์ ได้สูงสุดที่ 8TByte โดยผู้เสนอราคาจะต้องติดตั้งฮาร์ดดิสก์ ให้ไม่น้อยกว่า 2TByte สำหรับบันทึกภาพ

    - รองรับฟังก์ชั่นการทำงานของฮาร์ดดิสก์แบบ standby

    - รองรับฟังก์ชั่นการทำงานฮาร์ดดิสก์แบบ S.M.A.R.T โดยสามารถแจ้งอาการผิดปกติของฮาร์ดดิสก์ได้ เช่น ฮาร์ดดิสก์ผิดพลาด, ฮาร์ดดิสก์เต็ม และการบันทึกภาพผิดพลาด

    - รองรับรูปแบบการทำงานของฮาร์ดดิสก์ โดยสามารถกำหนดให้ฮาร์ดดิสก์ลูกนั้น อ่านข้อมูลได้อย่างเดียว (Read-Only) เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกเขียนข้อมูลทับไฟล์สำคัญ เมื่อฮาร์ดดิสก์เต็ม และแบบอ่าน/เขียน (Read/Write)

    - สามารถจัดโควต้า (Quota) ของพื้นที่ฮาร์ดดิสก์สำหรับบันทึกภาพของกล้องแต่ละตัวได้อย่างอิสระ

    - รองรับการทำงานการบันทึกภาพของฮาร์ดดิสก์แบบ Redundancy และรองรับการจัดกลุ่มของฮาร์ดดิสก์ในการบันทึกของกล้องได้

    - รองรับการทำงานแบบล็อกเฉพาะไฟล์ (Lock File) ที่ต้องการ ไม่ให้ถูกลบ หรือถูกเขียนทับ

    - สามารถกำหนดระยะเวลาในการบันทึกภาพของแต่ละกล้องได้ (Recording Expired Time)

    - สามารถกำหนดขนาดในการบันทึก Resolution, Bit rate และ Frame rate ของแต่ละกล้องได้แตกต่างกัน

    - สามารถกำหนดช่วงเวลาในการบันทึกภาพของแต่ละกล้องได้อย่างอิสระ โดยสามารถแบ่งได้ 8 ช่วงเวลาใน 1 วัน

    - สามารถตั้งความไวในการตรวจจับความเคลื่อนไหว (Motion Detection) ไม่น้อยกว่า 6 ระดับ และสามารถกำหนดความละเอียดการตรวจจับแนวนอนไม่น้อยกว่า 22 จุด และแนวตั้งไม่น้อยกว่า 18 จุด

    - ขณะเรียกดูภาพย้อนหลัง ผู้ใช้สามารถทำการกำหนดแท๊ก (Tag) ข้อความลงยังภาพได้ ทำให้สะดวกในการเรียกดูภาพย้อนหลังอีกครั้ง

    - สามารถรองรับแบนด์วิทช์ในการบันทึกภาพจากกล้อง Network Camera ได้ไม่น้อยกว่า 40Mbps.

    - สามารถตรวจสอบ Bandwidth การทำงานในการรีโมทเรียกดูภาพผ่านเครือข่ายเน็ตเวิร์คได้

    - รองรับโปรโตคอลในการทำงานผ่านเครือข่ายเน็ตเวิร์ค แบบ TCP/IP, IPv6, UDP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, UPnP และ iSCSI เป็นอย่างน้อย

    - รองรับการบันทึกภาพจากอุปกรณ์บันทึกภาพผ่าน NAS Storage (Network Attached Storage)

    - มีระบบแจ้งเตือนความผิดปกติของเครื่อง แบบ Pop-up on screen, Trigger Audible Warning, Email และส่งข้อมูลไปยังซอฟต์แวร์ควบคุม

    - รองรับช่องสัญญาณภาพขาออก (Video Output) แบบ HDMI และ VGA อย่างละ 1 พอร์ต

    - สามารถแสดงภาพผ่านช่องสัญญาณ HDMI และ VGA ที่ความละเอียด 1920x1080 (16:9) และ 1600x1200 (4:3)

    - สามารถรองรับการรีโมทเข้ามาดูภาพผ่านเครือข่ายเน็ตเวิร์คได้พร้อมกัน 64 กล้อง (Stream) ในเวลาเดียวกัน หรือดีกว่า

    - มีพอร์ตเชื่อมต่อ USB2.0 ไม่น้อยกว่า 2 พอร์ตเพื่อความสะดวกในการควบคุมและสำรองข้อมูล

    - มีพอร์ตสำหรับเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอก หรือกล้อง PTZ แบบ RS-485 หรือดีกว่า

-3-

    - สามารถกำหนดค่า MAC Address ของ LAN Card ร่วมกับ User Account เพื่อป้องกันการนำ User Account  ไปใช้งานเครื่องอื่น

    - รองรับการส่งออก (Export) และนำเข้า (Import) การตั้งค่าพารามิเตอร์ของอุปกรณ์บันทึกผ่านทางพอร์ต USB ได้

    - สามารถเรียกดูภาพ, บันทึกภาพ และปรับแต่งค่าพารามิเตอร์ของกล้องผ่านทางเว็บบราวเซอร์ โดยใช้ Internet Explorer , Firefox, Safari และ Google Chrome  ได้เป็นอย่างน้อย

    - สามารถแสดงภาพผ่านระบบ Internet และ Smart Phone เช่น Android และ iOS ได้

  - โปรแกรมควบคุมและจัดการระบบบันทึกภาพกล้องวงจรปิด (Software Management)

    - เป็นซอฟต์แวร์สำหรับติดตั้งที่เครื่องคอมพิวเตอร์ ใช้สำหรับบริหารและจัดการระบบบันทึกภาพกล้องวงจรปิด

    - ซอฟต์แวร์บริหาร ต้องสามารถรองรับการทำงานของอุปกรณ์บันทึกภาพ, กล้องไอพีได้ และรองรับการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ได้ไม่น้อยกว่า 250 อุปกรณ์

    - ซอฟต์แวร์บริหาร ต้องสามารถเรียกดูภาพจากอุปกรณ์บันทึกภาพ, กล้องไอพี ผ่านทางระบบเน็ตเวิร์คแบบ Dual Stream โดยผู้ใช้สามารถเลือกเชื่อมต่อในการเรียกดูภาพของแต่ละกล้องได้อย่างอิสระ

    - ซอฟต์แวร์บริหาร ต้องสามารถรองรับการดูภาพ ได้แบบ 1, 4, 8, 9, 10, 13, 16, 17, 25, 32, 64 กล้องในหนึ่งหน้าจอ และรองรับการแสดงผลแบบ Full screen หรือดีกว่า

    - ซอฟต์แวร์บริหาร ต้องสามารถกำหนดระยะเวลาในการแสดงภาพแบบสลับภาพ (Cycle Play) ตั้งแต่ 5 วินาที ถึง 5 นาที หรือดีกว่า

    - ซอฟต์แวร์บริหาร รองรับการแสดงผลของจอภาพ แบบ Multiple Monitor โดยสามารถแยกการทำงานออกแต่ละหน้าจอได้สูงสุด 4 หน้า สามารถเลือกการทำงานได้ ดังนี้ Live Preview, Remote Playback, E-map, Alarm และการตั้งค่า (Settings)

    - ซอฟต์แวร์บริหาร สามารถกำหนดกรุ๊ปของการแสดงภาพได้ไม่น้อยกว่า 250 กรุ๊ป และใน 1 กรุ๊ปสามารถกำหนดกล้องในการแสดงภาพได้สูงสุด 500 กล้อง

    - ซอฟต์แวร์บริหาร สามารถทำการเลือกบันทึกภาพ (Record) และจับภาพนิ่ง (Capture) จากอุปกรณ์บันทึกภาพ ลงยังคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานอยู่ได้

    - ซอฟต์แวร์บริหาร สามารถเรียกดูภาพย้อนจากอุปกรณ์บันทึกภาพได้พร้อมกัน 16 ช่องสัญญาณ และสามารถปรับความเร็วในการเรียกดูภาพย้อนหลังได้แบบ 2x, 4x, และสูงสุด 8x

    - ซอฟต์แวร์บริหาร รองรับรูปแบบของการค้นหาข้อมูลแบบปฏิทิน ทำให้สะดวกในการเลือก วัน-เดือน-ปี ที่ต้องการค้นหา และมีฟังก์ชันการทำงานขณะเรียกดูภาพย้อนหลังแบบ Time Line โดยจะแสดงรายการข้อมูลการบันทึกภาพแบบ 24 ชั่วโมง และสามารถใช้เมาส์คลิกตามช่วงเวลาที่ต้องการดูภาพได้เลย

    - ซอฟต์แวร์บริหาร สามารถเลือกสำรองข้อมูลภาพจากอุปกรณ์บันทึกภาพ มาจัดเก็บไว้ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ ที่ได้ติดตั้งซอฟต์แวร์เอาไว้ได้

    - ซอฟต์แวร์บริหาร สามารถควบคุมการทำงานของกล้อง PTZ ที่เชื่อมต่อกับอุปกรณ์บันทึกภาพ ผ่านซอฟต์แวร์ได้เสมือนควบคุมที่อุปกรณ์บันทึก

-4-

    - ซอฟต์แวร์บริหาร สามารถกำหนดสิทธิของผู้ใช้ในการ Login เข้าระบบ โดยแบ่งเป็นระดับ Admin / Operation หรือมากกว่า โดยสามารถกำหนดสิทธิของผู้ใช้งาน อาทิ สิทธิการเรียกดูภาพ, สิทธิการควบคุมกล้อง PTZ, สิทธิรีโมทการตั้งค่าพารามิเตอร์, สิทธิการจับภาพนิ่ง, สิทธิการดาว์นโหลดไฟล์ และสิทธิการตัดคลิปวิดีโอได้

    - ซอฟต์แวร์บริหาร รองรับฟังก์ชันการทำงานแบบ E-map เพื่อใช้ในการดูตำแหน่งของกล้องแต่ละตัวที่ติดตั้งอยู่ และสามารถคลิกรูปกล้องในแบบเพื่อดูภาพของกล้องนั้นได้ทันที

    - ซอฟต์แวร์บริหาร สามารถทำการนำเข้า (Import) และส่งออก (Export) ไฟล์ Configuration ของอุปกรณ์บันทึก และซอฟต์แวร์ได้

    - ซอฟต์แวร์บริหาร สามารถทำการกำหนดวันในการบันทึกค่าของ Log ได้แบบ 7 วัน, 15 วัน หรือ 1 เดือน เป็นอย่างน้อย

  - ชุดอุปกรณ์ขายึดและกล่องครอบกล้องชนิดกันน้ำ (Housing & Bracket)

    - เป็นชุดอุปกรณ์ขายึดและกล่องครอบกล้องแบบติดตั้งภายนอกอาคาร

    - วัสดุทำด้วยอลูมิเนียมอัลลอยด์ หรือ สแตนเลส หรือดีกว่า

    - ได้รับมาตรฐานการใช้งานภายนอกอาคารชนิด IP66 หรือดีกว่า

    - สามารถใช้งานได้ที่อุณหภูมิระหว่าง -10~60 องศาเซลเซียส

  - จอภาพ (Monitor)

    - เป็นจอแสดงภาพแบบ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 32 นิ้ว

    - มีช่องเชื่อมต่อระบบภาพกับอุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (NVR-Network Video Recorder)

    - ความละเอียดหน้าจอแบบ Full HD 1920x1080

  - สายเคเบิ้ลใยแก้วนำแสง Fiber Optic

    - สายใยแก้วนำแสงชนิดติดตั้งแขวนเสา สามารถติดตั้งภายนอก/ภายในอาคารได้ (Drop Wire Outdoor/Indoor) ขนาดไม่น้อยกว่า 4 แกน

    - เป็นสายใยแก้วนำแสงชนิด Single mode ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐาน ISO/IEC 11801, TIA/EIA-568-B.3, IEC 60793-2 และ ITU-T G.652D เป็นอย่างน้อย

    - เปลือกนอกของสายใยแก้วนำแสง (Outer Jacket) หนา 2 mm. ทำด้วยวัสดุ PE with LSZH เพื่อป้องกันรังสี UV  และไม่เกิดควันพิษเมื่อเกิดอัคคีภัย

    - มี Rip Cord ช่วยในการปอกสาย

    - มี Water blocking tape ความหนาไม่น้อยกว่า 0.3 mm. เพื่อป้องกันความชื้น

    - มี Additional Strength Member ทำด้วยวัสดุ E-Glass Yarn เพื่อรับแรงดึงและเพิ่มความยืดหยุ่น

    - มี Messenger wire ขนาด ไม่น้อยกว่า 1.2 mm ติดมากับสายเพื่อรับแรงดึง

    - มีโครงสร้างเป็นแบบ Single Loose tube ขนาดเท่ากับ 4.2mm ซึ่ง Loose tubeทำด้วยวัสดุ PBT

( Polybutylene  Terephthalate) และภายใน Loose tube มี Jelly Compound เพื่อป้องกันความชื้น

-5-

    - สามารถรับแรงดึงขณะติดตั้งได้ 1350 N และขณะใช้งาน 600 N

    - มีขนาด Cable Diameter เท่ากับ 9.4 mm., มีขนาด Overall Diameter เท่ากับ 15 mm.และ น้ำหนัก เท่ากับ 125 kg./km.

    - มีค่า Span Length  < 50  เมตร

    - มีรัศมีการโค้งงอของสายขณะติดตั้งไม่เกิน 15 เท่า และขณะใช้งานไม่เกิน 10 เท่า

    - สามารถทนอุณหภูมิขณะใช้งาน, ขณะติดตั้ง ตั้งแต่ -40°C ถึง 70°C และขณะเก็บรักษาตั้งแต่ -40°C ถึง 75°C

    - มีรหัสสีบอก Fiber และ Loose tube ตามมาตรฐาน TIA/EIA-598-A เพื่อสะดวกในการเรียงสาย

    - สายใยแก้วนำแสงต้องได้รับการทดสอบตามมาตรฐาน TIA และ IEC

    - สายใยแก้วนำแสงต้องได้รับการรับประกันประสิทธิภาพการใช้งาน Performance Warranty ไม่น้อยกว่า 30 ปี จากเจ้าของผลิตภัณฑ์

  - อุปกรณ์สลับสัญญาณเครือข่ายใยแก้วนำแสง Fiber Optic to UTP

    - เป็นอุปกรณ์แปลงสัญญาณจากสาย UTP เป็นสัญญาณที่สามารถใช้กับสาย Fiber Optic ชนิด Single mode ได้

    - เป็นอุปกรณ์ที่รองรับมาตรฐาน IEEE 802.3 และ IEEE 802.3u

    - มีพอร์ตสำหรับเชื่อมต่อสายสัญญาณ UTP ที่มีคุณสมบัติเป็น 10/100 Base TX ที่ใช้กับหัวต่อ RJ45 จำนวน 1 พอร์ต เป็น Nway Auto-negotiation

    - มีพอร์ตสำหรับเชื่อมต่อสายสัญญาณ Fiber optic ที่มีคุณสมบัติเป็น 100 Base FX  ที่ใช้กับหัวต่อ SC จำนวน 1 พอร์ต เพื่อเชื่อมต่อกับสายสัญญาณ Fiber Optic ชนิด Single mode ได้ระยะทาง 30 Km เป็นอย่างน้อย

    - มีฟังชั่น Loop Back Test สามารถทำ Local Loop Back Test และ Remote Loop Back Test ได้

    - มีฟังชั่น Link Fault Signaling สามารถทำ Redundant Link  ได้

    - มีไฟ LED แสดงสถานะการทำงาน มี DIP Switch สามารถปรับเลือกการทำงานได้

    - ผ่านมาตรฐานความปลอดภัยและการแพร่กระจายสนามแม่เหล็ก FCC part 15 of Class A & CE

  - เครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS)

    - เป็นเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาดไม่ต่ำกว่า 1000 VA/600 watt. (1KVA)

    - ทำงานโดยระบบ Microprocessor  ControlLed

    - มีระบบปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ ( Line Interactive Built-In Stabilizer ) INPUT 220 VAC +/-20% , 50-60 Hz +/- 12% OUTPUT 220 VAC+/-5%, 50 Hz +/- 0.1%

    - มีระบบป้องกันฟ้าผ่าและระบบป้องกันการใช้งานเกินกำลัง (Overload Protection) และ ไฟฟ้าลัดวงจร (Output Short circuit) โดยมีสัญญาณไฟแสดงและเสียงเตือน Alarm

    - มีระบบชาร์จแบบพิเศษ (Auto Charging System) สามารถชาร์จแบตเตอรี่เต็มภายใน 3-5 ชั่วโมง ไม่ต้องเปิดเครื่องทิ้งไว้ก็สามารถทำการชาร์ทแบตเตอรี่ได้

    - มีไฟแสดงสถานการณ์ทำงาน (ON LINE)

-6-

    - มีไฟบอกระดับของแบตเตอรี่ 3 ระดับ (Battery Level Display) และไฟแสดงพร้อมเสียงเตือนเมื่อใช้งานเกินกำลัง(Over Load)

    - มีไฟแสดงขณะเครื่องทำงานโดยแบตเตอรี่ ( Battery On )

    - สามารถสำรองไฟได้ 25- 30นาที หรือขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ต่อพ่วง

    - แบตเตอรี่เป็นชนิด Sealed Lead Acid Maintenance Free

    - มีช่องทางด้าน (Output ) สำหรับการสำรองไฟเป็นแบบ Universal Type  จำนวน 3 ช่อง

    - สายไฟ AC. Power Cord สามารถแยกจากตัวเครื่องอย่างอิสระ พร้อมเต้ารับสายไฟนี้ จะต้องมี AC. Fuse ขนาด 5 A อยู่ภายในเต้ารับรวมทั้ง AC. Fuse สำรองอีก 1 ตัวอยู่ภายใน

    - ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 1291-2545  ให้แสดงสำเนาเอกสาร

    - ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 ( TISTR ), ISO 14001 ( TISTR ), TIS/OHSAS 18001 ให้แสดงสำเนาเอกสาร

    - รับประกัน  2  ปีทั้งตัวเครื่องและแบตเตอรี่ พร้อมคู่มือประกอบการใช้งาน

  - สายทองแดงแบบตีเกลียว UTP CAT 5E ชนิดภายนอกอาคาร

    - เป็นสายทองแดงแบบตีเกลียว UTP Category 5E (Unshielded Twisted Pair) ที่มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน ANSI/TIA-568-C.2, ISO/IEC 11801:2002 ,EN-50173-1, EN 50228-3-1,  ICEA S-90-661 Category 5E เป็นอย่างน้อย

    - สามารถรองรับการใช้งาน 1000 BASE-T,100 BASE-TX, 622Mbps, 1.2Gbps ATM, 4/16 Mbps Token Ring, POE, ISDN, VoIP, Analog & Digital Voice, Digital & Analog Video เป็นอย่างน้อย

    - รองรับ Voltageได้เท่ากับ 300 volts AC หรือ DC.

    - สายเป็นชนิด CMX ตามมาตรฐาน UL 444  ผ่านการรับรอง RoHS

    - มีตัวนำเป็นทองแดง (Solid Bare Copper) ขนาด 24 AWG มี Ripcord ช่วยในการปอกสาย

    - มีฉนวนหุ้มทองแดง ทำจาก HDPE ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 0.9 mm.

    - มี Outer Jacket เป็น  UV-Proof, PE สีดำมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของ Jacket เท่ากับ 5.5 mm.

    - มี Messenger Wire มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากับ 1.3 mm.

    - สามารถโค้งงอได้ 4 เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลางสายและรับแรงดึง 16.5 MPa

  - ตู้เก็บอุปกรณ์ขนาด 19 นิ้ว (19” RACK)

    - ใส่อุปกรณ์ข่ายสายคอมพิวเตอร์และโทรคมนาคม (19” RACK ) โดยสามารถยึดอุปกรณ์มาตรฐาน 19 นิ้วได้  มีขนาดความสูง 15 U

    - ออกแบบและผลิตตรงตาม มาตรฐาน ANSI/EIA-310D-1992 (Rev.EIA-310-C), IEC 60297-1, IEC 60297-2, BS 5954:Part 2 , DIN 41494 เป็นอย่างน้อย

    - ผลิตจาก Electro Galvanize sheet Steel ความหนาไม่น้อยกว่า 1.2 mm. โดยเสายึดอุปกรณ์และตัวฐานของตู้ทำจากเหล็กหนา 2 mm. มีความแข็งแรงและป้องกันสนิม 100%

    - ตู้ออกแบบเป็นระบบ MODULAR KNOCK DOWN  เพื่อสะดวกในการประกอบ เปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมอุปกรณ์

-7-

    - ประตูหน้าเป็นเหล็กเจาะช่องฝังแผ่นกระจก หรือ  ACYLIC ขอบประตูฝังยางกันฝุ่นสีเทาแบบ 3 ครีบ เพื่อป้องกันฝุ่น สามารถสลับปรับเปลี่ยนการเปิดจากซ้ายไปขวา หรือเปิดจากขวาไปซ้ายได้ พร้อมกุญแจล็อค  แบบ Master Key แบบ Cam Lock ผังเสมอหน้าตู้

    - โครงสร้างตู้เชื่อมต่อกันเป็นแบบลิ่มล็อคเพื่อเพิ่มความแข็งแรง

    - ด้านบนเป็นแบบทึบ มีช่องสำหรับติดตั้งพัดลมระบายอากาศขนาด 4 นิ้ว

    - บานพับประตูเป็น PVC ชนิดเหนียวพิเศษ ปลอดสนิมและป้องกันเสียงรบกวน

    - ใช้กระบวนการพ่นสีและอบสี Electro Static Powder Coating ป้องกันสนิม 100%

    - ขาตั้ง สามารถปรับขึ้น – ลงได้ โดยฐานขาตั้งทั้ง 4 ขา ปรับเอียงความลาดชันได้โดยอิสระ 180 องศา ฐานขา ตั้งทำจากวัสดุ ABS สีดำ เพื่อป้องกันไฟฟ้าสถิต และป้องกันการรั่วของกระแสไฟฟ้าลงพื้น

    - มีสกรีนติดที่เสาหน้าบอกขนาดความสูงตามจำนวน U ของตู้เพื่อให้สะดวกในการติดตั้งอุปกรณ์

  - ตู้และกล่องกันน้ำสำหรับเก็บอุปกรณ์ภายนอก

    - ตัวตู้ทำด้วยเหล็ก Electro galvanize ความหนา 1.0 mm. ไม่เกิดสนิมและมีน้ำหนักเบา

    - ฝาหน้ามีกุญแจแบบ Push Handle Lock ฝังเรียบเสมอฝาตู้เพื่อเพิ่มความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

    - ด้านหลังมีเหล็ก SUPPORT สองชิ้นหนา 2 mm. สำหรับใช้ยึดตู้กับเสา

    - มีหลังคากันฝน ฝาตู้และหลังคาตู้มี Shield ยางรอบตู้เพื่อป้องกันน้ำไม่ให้เข้าภายในตู้

    - ภายในตู้มี Cable Wire Guide สำหรับยึดสายให้เรียบร้อย

    - ภายในตู้มีแผ่นรอง ( Plate ) หนา 1.5 mm. สามารถถอดได้ สำหรับใช้ยึดอุปกรณ์ที่จะติดตั้งภายในตู้ได้

    - มีสายกราวด์เชื่อมต่อระหว่างตัวตู้และฝาตู้

2.12  ชุดโต๊ะ และเก้าอี้

2.12.1  โต๊ะมีขนาดไม่น้อยกว่า 120(W) x 60(D) x 75(H) เซนติเมตร

2.12.2  เก้าอี้วัสดุหุ้มด้วยหนังพร้อมมีที่วางแขนและมีพนักพิง และมีลูกล้อที่ขา

***************************************

-8-

ข้อกำหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไขและข้อเสนอด้านเทคนิค
********************************************

ข้อกำหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไข

  - ผู้เสนอราคาต้องจัดหาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) งานการติดตั้ง ทดสอบการใช้งาน ตาม

รายละเอียดของข้อกำหนดรวมทั้งอุปกรณ์ต่างๆ โดยต้องติดตั้งตามตำแหน่งที่กำหนด หากมีการปรับเปลี่ยนตำแหน่ง หรือไม่สามารถดำเนินการได้ตามแบบแปลน การติดตั้งเพื่อความเหมาะสม ผู้เสนอราคาจะต้องแจ้งให้ผู้ควบคุมงานทราบ เพื่อขอความเห็นชอบจากหน่วยงาน ก่อนที่จะดำเนินการต่อไปได้

  - ผู้ชนะการเสนอราคา ต้องนำกล้องวงจรปิด (CCTV) และอุปกรณ์ตามที่ได้ยื่นสอบราคา เป็นตัวอย่างจำนวน 1 ชุด พร้อมเครื่องมือ Splicer และเครื่องมือวัด OTDR สำหรับติดตั้งระบบสายสัญญาณใยแก้วนำแสง (Fiber Optic Cable)  มาแสดงทดสอบและสาธิตต่อคณะกรรมการ ภายใน 7 วัน นับจากวันประกาศผู้ชนะการเสนอราคา หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไข คณะกรรมการเปิดซองราคามีสิทธิที่จะคัดเลือกผู้เสนอราคารายอื่นที่มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วนและมีความพร้อมมาพิจารณาเป็นรายต่อไป

  - การติดตั้งเคเบิ้ลแบบแขวนอากาศ ให้แขวนไปกับเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตามความเหมาะสม ของสภาพพื้นที่ และต้องแจ้งผู้ควบคุมงานทราบ

  - หากการติดตั้งสายเคเบิ้ลหรือจุดติดตั้งกล้องวงจรปิด ไม่สามารถดำเนินการตามแบบแปลน ผู้เสนอราคา จะต้องแจ้งให้ผู้ควบคุมงานทราบ เพื่อขอความเห็นชอบจากหน่วยงาน ก่อนที่จะดำเนินการต่อไปได้

  - การดูแลและการรับประกันภายหลังการติดตั้งอุปกรณ์และระบบต่างๆ ที่ผู้เสนอราคาได้เสนอให้แก่หน่วยงาน จะต้องรับประกันถึงความเสียหายของอุปกรณ์และระบบจากการใช้งานตามปกติ ยกเว้นภัยธรรมชาติ และการใช้งานผิดประเภทและความเสียหายที่ไม่ได้เกิดจากความชำรุดหรือเสียหายของอุปกรณ์เองเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี

  - ผู้เสนอราคาต้องจัดทำตารางเปรียบเทียบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะหรือคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ที่เสนอทั้งหมดกับรายละเอียดที่ได้ระบุไว้ในข้อกำหนดของแบบรูปรายการ ให้ชัดเจนไม่คลุมเครือ โดยต้องระบุยี่ห้อ รุ่น ขนาด อย่างละเอียดชัดเจนเป็นรายข้อทุกข้อ (ไม่ควรระบุว่า ไม่น้อยกว่า ไม่ตํ่ากว่า มากกว่า สูงกว่า ดีกว่า) และต้องแสดงหมายเลขหรือหัวข้อของรายการที่อ้างอิงถึงพร้อมทำแถบสีหรือเน้นข้อความที่อ้างอิงถึงไว้ในแคตตาล็อกให้เห็นอย่างซัดเจนเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาได้สะดวก และหากไม่มีการอ้างอิง หรืออ้างอิงไม่ถูกต้อง หรือไม่มีรายละเอียดที่อ้างอิงถึง หรือมีข้อมูลขัดแย้งไม่ตรงกัน จะถือว่าการเสนอราคาในครั้งนี้ผิดเงื่อนไขและไม่ผ่านการพิจารณาข้อกำหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไข

  - ผู้เสนอราคาจะต้องเสรอการติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตเพื่อส่งสัญญาณมายังเครื่องบันทึกภาพผ่านเครือข่าย (NVR-Network Video Recorder)  ณ  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ

-9-

ข้อเสนอด้านเทคนิคเพื่อคุณภาพประสิทธิภาพอุปกรณ์และมาตรฐานในการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด CCTV

- อุปกรณ์หลักที่เสนอราคา คือ กล้องโทรทัศน์วงจรปิดสีชนิดติดตั้งมุมมองคงที่ (IP Fixed Camera) ผู้เข้าเสนอราคาจะต้องมีหนังสือรับรองจากตัวแทนจำหน่ายภายในประเทศหรือผู้นำเข้า รับรองว่าผลิตภัณฑ์มีคุณสมบัติขั้นพื้นฐานไม่ตํ่ากว่าที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ICT) กำหนดให้และเพื่อประโยชน์ต่อหน่วยงานสูงสุดในการได้รับการประกันคุณภาพสินค้า  ผู้เข้าเสนอราคาจะต้องมีหนังสือแต่งตั้งจากตัวแทนจำหน่ายภายในประเทศหรือผู้นำเข้า ให้เป็นผู้เข้าเสนอราคาสำหรับโครงการนี้ โดยเฉพาะ

- ผู้เสนอราคาต้องจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่นำมาติดตั้ง ต้องเป็นอุปกรณ์ใหม่ทั้งหมดไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน เพื่อให้การทำงานร่วมกันมีประสิทธิภาพสูงสุด ตัวกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) กับเครื่องบันทึกภาพผ่านเครือข่าย (NVR-Network Video Recorder) ต้องเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องหมายการค้าเดียวกันและได้รับการรับรองมาตรฐานจาก UL หรือ CE เป็นอย่างน้อย

- อุปกรณ์หลักในการติดตั้งระบบ คือ สายสัญญาณใยแก้วนำแสง (Fiber Optic Cable)  และเพื่อประโยชน์ต่อหน่วยงานสูงสุดในการได้รับการประกันคุณภาพสินค้า ผู้เสนอราคาจะต้องมีหนังสือแต่งตั้งเป็นตัว แทนจำหน่ายและต้องมีเอกสารการสนับสนุนอย่างเป็นทางการจากเจ้าของผลิตภัณฑ์โดยตรงจากตัวแทนจำหน่ายภายในประเทศที่ได้รับรอง IS09001:2008  ให้เป็นผู้เข้าเสนอราคาสำหรับโครงการนี้โดยเฉพาะ

- ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นสำเนาเอกสารรับรองผ่านการอบรมระดับ Professional ทางด้านการติดตั้ง, ออกแบบระบบสายสัญญาณใยแก้วนำแสง (Fiber Optic Cable) ตามมาตรฐาน TIA/E1A 568B จากเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือตัวแทนจำหน่ายภายในประเทศไทย และในการติดตั้งสายสัญญาณใยแก้วนำแสง (Fiber Optic Cable)  จะต้องมีการทดสอบสายสัญญาณโดยใช้เครื่องมือ OTDR โดยกำหนดตามมาตรฐานของ Wavelength ต้องนำผลการทดสอบสายสัญญาณใยแก้วนำแสงมาแสดงในวันส่งมอบงานจ้าง เพื่อประสิทธิภาพในการเชื่อมต่อระบบ การเข้าปลายสายสัญญาณใยแก้วนำแสงจะต้องใช้เครื่องมือ Splicer หรือวิธีการ Fusion splice เท่านั้น

- ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นเอกสารรับรองว่าจะติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ต  เพื่อส่งสัญญาณมายังจุดรับภาพกับเครื่องบันทึกภาพผ่านเครือข่าย (NVR-Network Video Recorder) ณ  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ  และต้องมีการทดสอบสัญญาณให้สามารถใช้งานได้

- จัดฝึกอบรมหลักสูตรให้เจ้าหน้าที่หน่วยงาน เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 วัน ให้สามารถใช้งานได้เป็นอย่างดี รวมทั้งมีคู่มือการใช้งานฉบับภาษาไทย

-10-

ความต้องการด้านงานติดตั้ง

- ก่อนที่ผู้เสนอราคาจะเข้าดำเนินการใดๆ จะต้องทำหนังสือแจ้งให้รับทราบก่อนเข้าดำเนินการอย่างน้อย 1 วัน ทำการ และจะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ควบคุมงานหรือผู้รับผิดชอบก่อน จึงจะสามารถดำเนินการใดๆ ได้ หากผู้เสนอราคาทำการติดตั้งระบบใดๆ โดย ไม่ได้รับการอนุมัติ ทางหน่วยงานมีสิทธิที่จะให้ดำเนินการรื้อถอนระบบต่างๆ ที่ได้ติดตั้งไปแล้ว โดยถือเป็นความผิดและความรับผิดชอบของผู้ชนะการเสนอราคา

- ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้จัดหาสายสัญญาณ สายไฟฟ้า อุปกรณ์ติดตั้ง วัสดุสิ้นเปลือง ขายึดกล้อง หรือ อุปกรณ์เพิ่มเติมอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับการติดตั้งอุปกรณ์และระบบต่างๆ เพื่อให้ระบบสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และหากอุปกรณ์ใดที่ไม่อยู่ในข้อกำหนดนี้ แต่มีความจำเป็นต้องจัดหาเพื่อให้ระบบทั้งหมดทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอราคาในการจัดหาอุปกรณ์ดังกล่าวโดยถือให้รวมอยู่ในราคาที่เสนอ

- ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้ติดตั้งกล้อง แขนยึดกล้องพร้อมตู้ควบคุมกล้อง ตลอดจนจัดหา และติดตั้งวัสดุสายไฟ อุปกรณ์ต่างๆ จนทำให้กล้องสามารถใช้งานได้

- การติดตั้งอุปกรณ์ และระบบที่ผู้เสนอราคาได้เสนอ หรือติดตั้งอุปกรณ์ และระบบอื่นใดเพิ่มเติม ซึ่งหากไม่ได้ระบบไว้ในข้อกำหนด ให้อยู่ในดุลพินิจของหน่วยงาน โดยขึ้นอยู่กับความจำเป็นและสภาพการใช้งานจริงเพื่อให้ระบบสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- การติดตั้งเคเบิลแบบแขวนอากาศ ให้แขวนไปกับเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตามความเหมาสมของสภาพพื้นที่

- ในกรณีที่การติดตั้งสายเคเบิลหรือระบบกล้องวงจรปิด ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแบบแปลนแผนผัง ผู้เสนอราคาจะต้องแจ้งให้ผู้ควบคุมงานหรือผู้รับผิดชอบทราบก่อน เพื่อขอความเห็นชอบจากหน่วยงานผู้ว่าจ้าง เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้วผู้ชนะการประกวดราคาจึงจะสามารถดำเนินการต่อไปได้

- ผู้เสนอราคาเป็นผู้รับผิดชอบการออกแบบเดินสายเคเบิล โดยใช้แนวเส้นทางที่กำหนด หากมีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่แตกต่างจากข้อเสนออันเนื่องมาจากกฎระเบียบ ข้อบังคับ ของหน่วยงานที่ให้การอนุญาตดำเนินการ เช่น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กรมทางหลวง ฯลฯ ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้าง

- การรับประกันภายหลังการติดตั้ง อุปกรณ์และระบบต่างที่ผู้เสนอราคาได้เสนอให้แก่หน่วยจะต้องรับประกันความชำรุดอุปกรณ์และระบบ จากการใช้งานตามปกติ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี

- ผู้เสนอราคาต้องจัดฝึกอบรมให้กับบุคลากรหรือเจ้าหน้าที่ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ประกาศ   ณ   วันที่  20  เดือน  มกราคม  พ.ศ.  2557

นายศรายุทธ  พูขุนทด

(นายศรายุทธ   พูขุนทด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ